| Nom : Prénom: | RESEAU DE COMMUNICATION TELEPHONIQUE |  |
| --- | --- | --- |
| Classe: Date: |  |  |

SAVOIRS ASSOCIES : S4: Installations communicantes. S4-1: Systèmes communicants: -Architecture des réseaux de communication : -Normes des produits et des installations (compatibilité électromagnétique...) S4-2: Installations électriques des bâtiments (usage domestique, tertiaire, agricole, industriel), (VDI) -Les différents types d’installation. -L’influence des perturbations (CEM).

NIVEAU D'EXIGENCE : Niveau:1 ou 2

-1- GENERALITES.

Les besoins de télécommunication électronique sont de plus en plus importants, que ce soit dans les entreprises, dans le tertiaire, et même dans les locaux d'habitation. Les bureaux doivent être équipés au minimum d'un accès téléphonique et d'un accès informatique, et cet équipement doit être relativement modulable pour facilité l'évolution dans le temps. Lorsque les installations ne sont pas récentes, on trouve un réseau téléphonique et un réseau informatique indépendant, mais la tendance actuelle est de réaliser un réseau V.D.I. banalisé, dont chaque prise sera affectée à une des 2 fonctions selon les besoins du moment.

-2- PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT DU TELEPHONE.

Le combiné téléphonique est équipé d'un microphone qui transforme le son en courant électrique modulé en fonction de la fréquence de la voix. Ce courant circule dans la ligne téléphonique jusqu'à un haut parleur qui transforme ce courant modulé en vibrations sonores que sont les paroles du correspondant.

|  | microphone écouteur courant modulé |  |
| --- | --- | --- |

-3- NORMALISATION.

L'installation du réseau téléphonique reste à la charge de l'électricien dans le domaine de l'habitat, ou à la charge d'entreprises spécialisées pour les installations plus complexes.

Ces installations répondent à des normes Européennes EN 50173 et Internationales ISO 11 801 pour les câblages en paires symétriques, ou à des prescriptions spécifiques si cette installation est réalisée pour France Télécom.

-4- REPERAGE DES CABLES FRANCE TELECOM.

-4.1- Différents types de câbles :

On trouve globalement 3 types de câbles selon l'utilisation :

- Distribution extérieure :

Câble résistant aux U.V. mais propagateur de la flamme, donc interdit à l'intérieur des bâtiments.

Série 88 , gaine en polyéthylène de couleur noire,  section de 0,4mm² à 0,8mm² 8 paires, 14 paires,

28 paires, 56 paires, 112 paires, 224 paires

- Distribution intérieure :

Câble non propagateur de la flamme, mais non résistant aux U.V.

- Série 278 ou 298 pour la catégorie 5 , gaine en polychlorure de vinyle de couleur grise,

mêmes sections et nb de paires que le câble de la série 88.

- Distribution terminale intérieure :

Câble de la série 298, de section  0,5mm², isolé par une couche de polyéthylène, et d'une gaine en polychlorure de vinyle, et composé de 4 paires.

-4.2- Repérage des paires :

Ce repérage est obtenu grâce à l'utilisation de couleurs. Les paires sont constituées d'un conducteur dit "pilote" et d'un deuxième appelé "accompagnant".

| ACCOMPAGNANT; PILOTE. Gris; g; Blanc; Bc. Incolore; i; Bleu; Be. Orange; o; Jaune; J. Violet; vi; Marron; M. Noir; N. Rouge; R. Vert; V. Au delà de 28 paires, le repérage est identique, mais les groupes de 28 paires sont entourés par un ruban de couleur. | Nb de paires du câble; N° d'ordre; Couleur accompagnant; Couleur pilote. 8 paires; 1; g; Bc. i; Be. 2; g; J. i; M. 3; g; N. i; R. 4; g; V. i; Bc. 14 paires; 5; g; Be. i; J. 6; g; M. i; N. 7; g; R. i; V. 28 paires; 8; o; Bc. vi; Be. 9; o; J. vi; M. 13; o; M. vi; N. 14; o; R. vi; V. |
| --- | --- |

-5- REPERAGE DES CABLES INSTALLATIONS PRIVEES.

-5.1- Caractéristiques des câbles :

Il est de la série SYT, de 0,6mm² et composé de 2, 3, 5, 7, 10, 15, 21, 30, 42, 56, 112, et 224 paires.

| ACCOMPAGNANT Dans le câble 30 paires, il y à 2 be/Bc et 2 be/Be. Le câble est torsadé en partant du centre vers l'extérieur, ce qui implique que les paires 29 et 30 se trouvent à l'extérieur de ce câble. Pour les câbles de plus de 30 paires, un ruban de couleur entoure les groupes de paires.; PILOTE. Bleu; be; Blanc; Bc. Gris; g; Bleu; Be. Orange; o; Jaune; J. Violet; vi; Marron; M. Noir; N. Rouge; R. Vert; V. | Nb de paires du câble; N° d'ordre; Couleur accompagnant; Couleur pilote. 2; 1; be; Bc. 2; be; Be. 3; 3; be; J. 4; be; M. 5; 5; be; N. 6; be; R. 7; 7; be; V. 8; g; Bc. 9; g; Be. 10; 10; g; J. 11; g; M. 12; g; N. 13; g; R. 14; g; V. 15; 15; o; Bc. 16; o; Be. 21; 21; o; V. 22; vi; Bc. 28; vi; V. 29; be; Bc. 30; 30; be; Be. |  |
| --- | --- | --- |

-6- STRUCTURE D'UNE INSTALLATION DOMESTIQUE.

-6.1- Schéma de principe.

Le câblage client débute au point de terminaison matérialisé par un DTI "Dispositif  Terminal d'Intérieur".

Le DTI est un dispositif munie d'une prise zéro permettant de vérifier, à l'aide d'un poste téléphonique, la présence ou l'absence de la tonalité sur la ligne en isolant le "câblage client". Il permet donc de situer si le défaut provient de la ligne ou de la partie client.

Le DTI est équipé d'un module de test RC.

DTI

Câble série 298, en 2 ou 4 paires

LOGEMENT

Réseau

France

Télécom

-6.2- Raccordement de la prise en T.

-6.3- Schéma de câblage pour une installation à 1 ou 2 lignes.

- Exemple de raccordement à partir d'une réglette d'appartement vers

2 prises en T à 8 broches ( le plus répandu actuellement ).

Réglette d'appartement				     Prise en T à 8 broches

1        3       5       7      9      11

2        4       6       8     10    12

298-4-6

J        O

G      Bc

G       Bc     Be    Vi

Rs      M     J       O

1 2

3 4

5 6

7    8

I

M

J

O

G

Bc

Be

Vi

1 2

3 4

5 6

7    8

I

M

J

O

G

Bc

Be

Vi

298-4-6

Réseau

France

Télécom

Réglette d’appartement

La première ligne est entre les bornes 1 et 3.

La deuxième ligne est entre les bornes 6 et 8 si elle est câblée.

Prise en T

Prise en T

- Exemple de raccordement à partir d'un dispositif de terminaison intérieur (DTI) vers

2 prises RJ45 ( Préconisé par la NF C 15-100 ).

D.T.I.							    Prise RJ45 (compatible RJ11)

Réseau

France

Télécom

DTI

A

B

RC

G

Bc

G

Bc

1   2   3   4    5   6   7   8

G  Bc

Vue de face de la RJ 45 femelle murale.

1   2   3   4    5   6   7   8

G  Bc

La prise RJ 45 ne permet pas une dérivation vers une autre prise. Il est donc nécessaire de faire la dérivation dans le DTI. Il faut donc prévoir la circulation des conduits en conséquence de ce problème.

-6.4- Le point sur la NF C 15-100 et règles particulières de pose.

- Le tableau de communication:

La norme NF C 15-100 impose la création d'une gaine technique à l'intérieur du logement regroupant

toutes les arrivées des réseaux de puissance et de communication. Le tableau de communication doit être placé dans le G.T.L. (gaine technique du logement)

-Dimensions minimales : 250 x 225 x 70

-Equipement : ce tableau est équipé d'une barrette de terre reliée au tableau de distribution par un conducteur de terre de 6mm² de longueur inférieure à 50cm

-Le D.T.I. matérialise la limite de responsabilité de l'opérateur.

- Recommandations de pose

Longueur maximum de 130m de câble et 10 prises maximum si 1 seule branche.

Longueur maximum de 90m par branches sans dépasser 130m de câble au total et 10 prises maximum si 2 branches.

Hauteur des prises comprise entre 8cm et 25 cm au dessus du sol.

A plus de 20 cm d'un angle formé par des parois.

Pour les prises mixtes (électrique + téléphonique), une cloison doit séparer les 2 socles.

La boite d’encastrement doit avoir une profondeur de 40mm et un entraxe des vis de fixation de 60mm. La fixation par griffes est interdite.

- Points d'utilisation

Dans le cadre réglementaire, le câblage doit comporter au moins une prise dans la pièce principale et une prise dans la cuisine. La prise de la pièce principale doit se trouver près de la prise de télévision et non occulté par une porte. Une prise de courant 16A doit se trouver à proximité (à moins de 30 cm).

Recommandations : Il est cependant conseillé d’installer au moins 1 prise dans toutes les pièces habitables du logement et 2 prises pour les pièces d’une surface supérieure à 30 m². Prévoir une 2ème ligne pour un logement de plus de 180m².

-7- STRUCTURE D'UNE INSTALLATION PETIT TERTIAIRE.

-7.1- Principe général.

Le bâtiment est généralement relié au réseau téléphonique par plusieurs lignes, qui entrent dans le standard de l'entreprise. A partir de ce standard (ou aotocommutateur), les différents postes téléphoniques peuvent fonctionner soit en interne, soit vers l'extérieur.

-7.2- Synoptique de l'installation.

| Postes n°1 | Postes n°2 | Poste 3 | Poste n°4 | Ascenseur |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2

1

DTI

Prise avec module d'essai

Auto-commutateur

1

2

3

4

5

Réseau France Télécom

3 lignes

Ligne spécialisée FAX

Alimentation

230V 50Hz